ANEXO V

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA-MG

1 – INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser obedecidos pela CONSTRUTORA na execução dos serviços, e, em conjunto com o projeto, Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que porventura venham a substituí-las, servirá de documento hábil a ação da FISCALIZAÇÃO.

A CONSTRUTORA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto básico com respectivo memorial, deste caderno de especificações e das condições locais onde serão executadas as obras, para poder desenvolver o projeto executivo que norteará a construção.

Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre os detalhes deste projeto básico deverá ser discutida com a fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.

A CONSTRUTORA, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra.  O Projeto Civil Básico e o presente memorial referem-se à obra de Construção de caixa para boca de lobo neste município.

2 – LOCALIZAÇÃO DA OBRA:

| PATRIMÔNIOS PÚBLICOS | LOCALIZAÇÃO | COORDENADAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Latitude | Longitude |
| Rua Santa Terezinha | Igaratinga | 19°57'41.99"S | 44°42'34.54"O |
| Rua Antônio Pinto | Igaratinga | 19°57'24.75"S | 44°42'02.87"O |
| Rua Antônio Pinto | Igaratinga | 19°57'25.12"S | 44°42'02.88"O |

3 -  SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1. Condições iniciais

A contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de execução antes do início das obras.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção e necessidades do cronograma de execução das obras, observadas as especificações estabelecidas e Normas Técnicas Brasileiras. No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos no setor de engenharia, devendo todas as dúvidas ser sanadas antes da apresentação das propostas.

Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento que será responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as informações e detalhes adicionais na realização dos trabalhos.

3.2. Equipamento de proteção individual - EPI

A CONTRATADA será responsável pela segurança de seus funcionários, munindo-os com todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e coletiva, durante todas as etapas dos serviços. A CONTRATADA deverá adotar todos os procedimentos de segurança necessários à garantia da integridade física dos trabalhadores e transeuntes. O fornecimento das máquinas, andaimes, ferramentas e equipamentos de segurança que se fizerem necessários são de responsabilidade da CONTRATADA, e deverão ser observadas e atendidas todas as medidas preventivas de Segurança do Trabalho conforme as NR-18, NR-6, NR-8, NR-10 e NR-35.

4 - QUANTITATIVO:

Visando a manutenção e melhora da rede de drenagem pluvial do município de Igaratinga, o objetivo desta obra é a construção de 3 caixas para boca de lobo.  O quantitativo se encontra na tabela a seguir:

| SERVIÇOS PRELIMINARES | unidade | quantidade |
| --- | --- | --- |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | 21,94 |
| APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M² | 12,48 |
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 1,25 |
| ALVENARIA |  |  |
| ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, ESP 19 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ACENTAMENTO | M² | 38,68 |
| REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 40,00 |
| PERFIS DE AÇO |  |  |
| PERFIL I 76,20 x 60,33 mm - 8,48 Kg/m | M | 46,80 |
| VERGALHÃO 12,5 MM | M | 110,40 |
| VERGALHÃO 25 MM | M | 76,80 |
| SOLDAGEM POR PROCESSO MIG | M | 84,24 |

5 – DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES:

As bocas-de-lobo devem ser construídas sobre um lastro de concreto simples 15 Mpa com no mínimo 10 cm de espessura. Este fundo deve ter uma declividade de 1% em direção ao coletor pluvial já existente. As paredes devem ser construídas em alvenaria de bloco de concreto cheio, em concreto com no mínimo 20 MPA. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:5. O reboco interno deve ser feito com esta mesma argamassa.

A grelha será composta por Vigas I 76,20x60,33 mm – 8,78 Kg/m e vergalhões de 12,5 mm e 25 mm e a solda entre Viga e Vergalhões deverá ser por processo MIG. Conforme detalhado em projeto. Todas os perfis são do tipo ASTM-A36 ou Superior.

6 - Limpeza final

Ao final da execução dos serviços, todos os materiais e equipamentos da obra deverão ser removidos, e será procedida a limpeza do local. Os resíduos e entulhos de obra deverão ser transportados e receber correto descarte, respeitando as Normas de Sustentabilidade na Construção Civil.

Os serviços serão considerados concluídos após a verificação da perfeita execução dos mesmos e aprovação pela fiscalização técnica da obra.

7 – Responsabilidade de execução.

A condução e execução da obra deverão ficar a cargo de um engenheiro civil ou outro que tenha atribuição para execução deste tipo de serviços e devidamente cadastrada junto ao CREA e com atestados que comprove sua capacidade de execução desta obra.

8 – Segurança, higiene e Medicina do Trabalho.

Todos os funcionários da empresa contratada que estiverem envolvidos na execução da obra direta ou indiretamente, deverão usar obrigatoriamente e corretamente os equipamentos de segurança e de proteção individual.

9 – Considerações finais

A empresa contratada deverá estar rigorosamente obedecendo todas as determinações da Lei 6.514/77 e as suas normas regulamentadoras.

É de responsabilidade da empresa contratada, cumprir todas as exigências e descrições aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial.

Todos os materiais empregados e os serviços a executar deverão satisfazer as Normas Brasileiras, especificações e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral deverão ser de qualidade e serão submetidos à Fiscalização, e esta poderá exigir testes e certificações dos mesmos a qualquer momento sem onerar a contratante, visto ser obrigação da empresa contratada, provar a qualidade dos itens propostos

10 – Planilha de Custo: (em anexo).

11 – Cronograma Físico – Financeiro: (em anexo).

Igaratinga, 20 de outubro de 2021

Flávio L Greco S.

Engenheiro Civil

CREA / MG – 64.880-D